Pos. 1 Installation de porte coulissante automatique de Gilgen, Protection contre les incendies

Installation de porte coulissante automatique Gilgen, homologation TÜV, contrôles de protection incendie selon EN 1363-1 et 1634-1, avec homologation AEAI, avec mécanisme d'entraînement SLX-M/-V SLX-B / SLX-M-B / SLX-V-B.

hauteur du mécanisme d’entraînement 140 mm, système sensoriel intégré. Possibilité de câblage moyennant le système CAN BUS ou un câblage conventionnel. Commande électronique (230V) avec mécanisme d'arrêt et inversion automatique en guise de dispositif anti-coincement. Profil de roulement amortissant le bruit et les vibrations, anodisation dure. Chariots de roulement muni de roulettes de contre-pression convenant à un poids maximum de 150 kg par vantail, réglage en hauteur et en profondeur, avec balai de mise à terre antistatique. Courroie crantée renforcée et silencieuse.

Revêtement du caisson d’entraînement

Standard: revêtement relevable du mécanisme d’entraînement, accès aisé pour l’entretien et la maintenance grâce à un mécanisme de maintien en position ouverte et un dispositif antichute.

Matériel du revêtement: 
(  ) en aluminium (SLX-M-B, SLX-B)
(  ) en acier (SLX-V-B)

En option:
(  ) Intégration aux faux-plafond: revêtement aluminium stable, démontable par en bas. Le caisson d'entraînement est totalement intégré au faux-plafond.

Revêtement du caisson d’entraînement muni d’un barillet assurant le verrouillage.

Sécurité

En cas de panne de courant, des batteries assurent un fonctionnement de secours pendant 30 à 60 minutes. Pour assurer le fonctionnement de secours, le niveau des batteries est surveillé en permanence. Il est possible de programmer le dernier mouvement (ouverture / fermeture) pour l’éventualité d’un niveau de batterie faible.

Verrouillage électromécanique fiable du chariot de roulement (LAVERI), empêche l'ouverture des vantaux.

(  ) Surveillance de la position des vantaux et de la position du verrouillage TUWE (VdS). P.ex. pour le raccordement à un système d'alarme.

(  ) Déverrouillage manuel interne dans le caisson d’entraînement ou avec une rallonge (système de câbles)
(  ) Déverrouillage manuel pouvant être actionné depuis l’extérieur si l’espace n'a pas d’autre accès.

Option sécurité: 
(  ) Serrures de fermeture au sol

Vantaux et parties latérales

Hauteur libre (mm): ……….
Largeur libre (mm): ……….

Exécution de l'installation:
(  ) à 1 vantail à gauche
(  ) à 1 vantail à droite
(  ) à 2 vantaux

Parties latérales: 
(  ) avec partie/s latérale/s fixe/s
(  ) partie latérale à gauche: …….. mm
(  ) partie latérale à droite: …….. mm
(  ) sans partie latérale

Imposte: 
(  ) avec imposte, hauteur: …….. mm
(  ) sans imposte

Guidage au sol

Rail continu noyé dans le sol pour assurer une opération en toute sécurité, stabilité accrue en cas de pression de vent et d’ouverture forcée en poussant. Les vantaux sont guidés sur toute la largeur, le rail de guidage peut être remplacé.

En option: 
(  ) Guidage au sol chauffé pour éviter le givrage
(  ) Patins de guidage latéraux à points fixes

Options de surfaces

Réalisation: 
(  ) Peinture par poudrage électrostatique RAL: ….. 
(  ) Peinture par poudrage électrostatique NCS: …..
(  ) Aluminium E6/EV1, anodisé incolore
(  ) Aluminium anodisé teinté, code couleur: …..

Options relatives au système sensoriel et à la sécurité des utilisateurs

Détecteurs de mouvements:

À l'intérieur: COMBI-SCAN INT, détecteur de mouvements complètement intégré au profilé du caisson d’entraînement pour contrôler le mouvement de fermeture.

À l'extérieur: COMBI-SCAN AP, détecteur de mouvements et contrôle des lignes de fermeture

(  ) Options pour le côté extérieur: COMBI SCAN TP, intégration totale à l’extérieur, en cas d’utilisation d’un profil porteur.

En option: 
(  ) Contrôle des lignes de fermeture secondaires au moment de l’ouverture à l’aide de capteurs SIDE-SCAN intégrés au caisson d'entraînement.
(  ) Vantaux de protection légers sveltes, pivotés vers l'extérieur, sans profilés verticaux dans la zone des lignes de fermeture secondaires pour protéger les utilisateurs lors de l’ouverture des vantaux coulissants.
(  ) Poussoir ARRÊT DE SECOURS (encliquetage, rouge), intégré au caisson d'entraînement.

Options de commande

Unité de commande: 
(  ) Sélecteur de programme à touches (D-BEDiX) avec écran LCD éclairé pour sélectionner la fonction de la porte, régler les paramètres de la porte et consulter les données opérationnelles.

Installation: 
(  ) dans un boîtier d'encastrement
(  ) dans un boîtier apparent

(  ) Unité de commande sans fil, multilingue (BEDiX), avec écran LCD pour sélectionner les fonctions de porte, régler les paramètres de la porte, consulter les données opérationnelles, avec support mural. Permet de commander jusqu’à 6 portes.

(  ) Sélecteur de programmes à touches (KOMBI-D BEDiX) verrouillable avec un cylindre à clé. Écran LCD, permet de sélectionner la fonction de la porte, de régler les paramètres de la porte et de consulter les données opérationnelles. Cadre en matière synthétique, blanc avec fenêtre double imprimée.

Installation: 
(  ) dans un boîtier d'encastrement
(  ) dans un boîtier apparent

Options et accessoires

Options supplémentaires: 
(  ) UAPI (Interface d´application universelle) pour le raccordement d’éléments non compatibles avec CAN BUS (p. ex. sélecteurs de programme fournis par le commettant)
(  ) Sorties hors potentiel pour les signalisations destinées p. ex. aux systèmes pilotes internes par le biais de REPRI (Carte C.I. de relais) et d’UAPI.
(  ) Émetteur radio portatif (F-KEY). Programmation de toutes les fonctions de porte.
(  ) Opération en mode sas entre deux installations de portes automatiques Gilgen moyennant une carte C.I. disponible en option. Possibilité de programmer une fonction spéciale (p. ex. en présence d’un tambour d’entrée). La fonction de sas peut être activée automatiquement ou manuellement, en tant que sas commandée ou sas de tambour d'entrée.
(  ) Touche ATC mains libres pour garantir une hygiène optimale
(  ) Contact par coude pour ouvrir la porte à l’aide du coude.
(  ) Codeur avec pavé numérique
(  ) Poussoir à bascule, dimensions jusqu‘à 225 x 83 mm
(  ) Bouton d'OUVERTURE DE SECOURS vert avec poussoir coup de poing rouge.
(  ) Contact à pédale