Pos. 1  Gilgen Schnelllauftor Transrapid inkl. Antrieb, mit zertifizierter Sicherheit

TÜV-geprüft und entspricht den geltenden Anforderungen und Normen der SN EN 13241-1.

Gilgen Schnelllauftor Transrapid

Vertikal öffnendes Schnelllaufrolltor für den Einsatz im Innenbereich sowie anspruchsvollen Aussenbereich mit selbstragender Seitenkonstruktion aus gekanteten verzinkten Stahlprofilen.

Robuster Torbehang aus gewebeverstärktem, hochreissfestem, doppellagigem PVC-beschichtetem Gewebe (3 mm) und Verstärkungsprofilen inkl. Federstahl-Winddrucksicherungen in Behangtaschen mit seitlichen Doppellaufrollen und Sichtfenster.

Öffnungsgeschwindigkeit max.1.8 m/s.

Widerstand gegen Windlast nach EN 12424 Klasse 3.

Abmessungen

Lichte Breite (max. 10 m): ……….

Lichte Höhe (max. 8.5 m): ……….

Lichte Durchgangsbreite: ……….

Lichte Durchgangshöhe: ……….

Oberflächenausführung und Farben

Farben (in Anlehnung RAL):

(  ) RAL 2004 Reinorange

(  ) RAL 5010 Enzianblau

(  ) RAL 7038 Achatgrau

Schienensystem

Selbsttragende Laufschiene aus gekantetem Stahlprofil, verzinkt mit integrierter Lichtschranke.

Schienenkastendeckel aufklappbar für einen einfachen Zugriff bei Service und Wartungsarbeiten.

Integrierte Zug- und Federsysteme für permanente Behangspannung und Gewichtsausgleich sorgen für einen ruhigen Lauf unter schwierigen Bedingungen.

Antrieb- und Steuerungstechnik

Aufsteckantrieb für Schnelllauftore

Antrieb frequenzgesteuert mit integrierter Fangvorrichtung inkl. Bremslüftung zum Öffnen über Zugseil. Schutzart Antrieb IP 65, Schutzart Steuerung IP 54 mit digitalem Endschalter. Anschlussspannung (Netz): 3x400 V/N/PE/50 Hz, Steuerungsspannung 24 VDC.

Zusatz- und Sonderausstattungen

Ballen- und Antriebsverschalungskasten für Eingreifschutz (unter 2500 mm Vorschrift):

(  ) Stahl verzinkt

(  ) Lackierung nach RAL-Farbkarte: ………..

Zusatz- und Sonderausstattungen Elektroantriebe:

(  ) Schlüsselschalter, im Steuerungsgehäuse

(  ) .... Stk. Handsender (zusätzlich) 2-Kanalausführung

(  ) .... Stk. Handsender (zusätzlich) 4-Kanalausführung

(  ) 2 freie, programmierbare Relais-Schaltkontakte

(  ) Schalter zur 2. Öffnungshöhe im Steuerungsdeckel

(  ) Rauch - Warnanlagen Anschluss (RWA) zur Entrauchung

(  ) Ampelsteuerung 2x Rot-Grün oder 2x Rot-Grün Vorfahrtregelnd

(  ) Not – Aus Taster

(  ) Nothandkette für Notbetätigung

(  ) USV zum einmaligen Öffnen bei Stromausfall