Pos. 1  Gilgen Sektionaltor Typ ISO 40 inkl. Antrieb, mit Normal-Beschlag und zertifizierter Sicherheit

TÜV-geprüft und entspricht den geltenden Anforderungen und Normen der SN EN 13241-1

Gilgen ISO-Sektionaltor

Mit Torblattkonstruktion aus gedämmten Sandwichpaneelen, thermisch getrennt, Paneelstärke 40 mm, Oberfläche Innen- und Außenseite RAL lackiert, Paneele innen waagerecht gesickt glatt, außen glatt mit Mikroprofilierung 16 mm.

Abmessungen

Lichte Breite (max. 8 m): ……….

Lichte Höhe (max. 6 m): ……….

Lichte Durchgangsbreite: ……….

Lichte Durchgangshöhe: ……….

Oberflächenausführung und Farben

Farbe:

(  ) RAL 3000 – Feuerrot

(  ) RAL 5010 – Enzianblau

(  ) RAL 6009 – Tannengrün

(  ) RAL 7005 – Mausgrau

(  ) RAL 7016 – Anthrazitgrau

(  ) RAL 8014 – Sepiabraun

(  ) RAL 9002 – Grauweiss

(  ) RAL 9006 – Weissaluminium

(  ) RAL 9007 – Graualuminium

(  ) RAL 9010 - Reinweiss

Schienensystem und Gewichtsausgleich

Vollverschraubtes Schienensystem mit Schlossschrauben M8.

Aus verzinktem Stahl mit seitlichem Eingreifschutz, mit Schubriegel, verzinkte Welle und verfestigte, kugelgestrahlte und beschichtete Torsionsfeder als Gewichtsausgleich, ausgelegt für 30.000 Lastwechsel. Umlaufende Abdichtung aus hochwertigen EPDM-Profilen.

Ausführung Schienensystem:

(  ) Niedrigsturz-Umlenkung (T240 = 240 mm Sturzbedarf)

(  ) Niedrigsturz-Umlenkung (T340 = 340 mm Sturzbedarf)

(  ) Normal-Umlenkung (T450 = 450 mm Sturzbedarf)

(  ) Höherführung (T400 = Hebung + 400 mm Sturzbedarf)

(  ) Höherführung, Federwelle unten liegend (T400hF = Hebung + 200 mm Sturzbedarf)

(  ) Vertikalführung (T500 = LH + 550 mm Sturzbedarf)

(  ) Vertikalführung, Federwelle unten liegend (T500hF = LH +  400 mm Sturzbedarf)

Optional:

(  ) Lastwechselerhöhung auf 60.000 Zyklen

(  ) Dachfolgebeschlag 1 bis 15 Grad

(  ) Dachfolgebeschlag 16 bis 30 Grad

Antrieb- und Steuerungstechnik

Antrieb mit integrierter Fangvorrichtung. Schutzart Antrieb IP 65, Schutzart Steuerung IP 54 mit digitalem Endschalter, Anschlussspannung (Netz): 3x400 V/N/PE/50 Hz, Steuerungsspannung 24 VDC.

Betriebsart:

(  ) Antrieb in Totmann

(  ) Antrieb in Selbsthaltung (Automatik) mit der dazugehöriger Absicherung nach SN EN 12453.

Zusatz- und Sonderausstattungen

Option Oberflächenausführung

Sonderlackierungen nach RAL-Farbkarte:

(  ) aussen RAL………..

(  ) innen RAL………..

Option Fenster

Einbau:

(  ) .... Stk. Sichtfenster, eingesetzt in ISO-Paneele, scharfkantig, ca. 650 x 320 mm, isoliert

(  ) .... Stk. Sichtfenster, eingeschnitten in ISO-Paneele, abgerundet, r = 60 mm, 630 x 305 mm, isoliert

Option ALU-Rahmen Sektionen

Einbau:

(  ) .... Stk. ALU-Rahmen Sektion Acryl Isolierverglasung 20 mm (2,5 / 15 / 2,5 mm)

(  ) .... Stk. ALU-Rahmen Sektion mit Stegfünffachplatten 20 mm aus Polycarbonat;

(  ) farblos (Lichtdurchlässigkeit 63%)

(  ) opal (Lichtdurchlässigkeit 42%)

(  ) .... Stk. ALU-Rahmen Sektion Isolierverglasung, kratzfest

Option Schlupftür

Einbau:

(  ) Schlupftür integriert in Torblatt für Tore mit lichter Breite < 6.000 mm, mit integriertem

Türschließer mit Gleitschiene, Alu-Drückergarnitur für Zylinder mit eingebautem Standardschloss.

(  ) Antipanikschloss

Schwelle:

(  ) niedrige Schwelle, 110 mm (in Kombination mit Schlupftür)

(  ) niedrige Schwelle, 22 mm ohne Stolperschwelle (in Kombination mit Schlupftür und vorlaufender Sicherheitslichtschranke zur Überwachung der Hauptschließkante)

Zusatz- und Sonderausstattungen Elektroantriebe

(  ) Schlüsseltaster, im Steuerungsgehäuse

(  ) Hauptschalter im Steuerungsgehäuse

(  ) Schlüsseltaster AP (auf Putz)

(  ) Schlüsseltaster UP (unter Putz)

(  ) .... Stk. Handsender (zusätzlich) 2-Kanalausführung

(  ) .... Stk. Handsender (zusätzlich) 4-Kanalausführung

(  ) Lichtschranke (Reflektion), Reichweite 8 m

(  ) Lichtschranke (Sender und Empfänger), Reichweite 25 m

(  ) 2 freie, programmierbare Relais-Schaltkontakte

(  ) 2 programmierbare Öffnungshöhen, individuell ansteuerbar

(  ) Rauch - Warnanlagen Anschluss (RWA) zur Entrauchung

(  ) Ampelsteuerung 2x Rot-Grün oder 2x Rot-Grün Vorfahrtregelnd

(  ) Not – Aus Taster